HG - 5 / 规格表

## 1、机械规格

| NO. | 内 容 | 单位 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X、Y 、Z 轴行程 | mm | 550×400×350 |
| 2 | 电极固定面与工作台距离 | mm | 750~400 |
| 3 | 工作台大小 | mm | 900×500 |
| 4 | 工作槽内部尺寸 | mm | 1450×800×500 |
| 5 | 最大电极重量 | Kg | 50 |
| 6 | 最大工件重量 | Kg | 500 |
| 7 | 设备净重 | Kg | 3500 |
| 8 | 油箱容量 | L | 580 |
| 9 | 设备占地面积 | mm | 2000 x 2500 x 2500 |
| 10 | 最大电力 | KVA | 10 |
| 11 | 输入电压 | KVA | 220V, 50Hz/60Hz, 3 Phases |
| 12 | 最大加工电流 | A | 50 |
| 13 | 操作系统 |  | WIN7 / HANPULS |
| 14 | 显示方式 |  | 21’’ LED 触屏显示器 |
| 15 | 位置指令单位 | mm | 0.001 |
| 16 | 位置指令方式 |  | 绝对/增量方式 |
| 17 | 最佳表面粗糙度 | Ra | 0.1μm |
| 18 | 最小电极损耗 | % | 0.1 |
| 19 | 系统语言 |  | 中文 |
| 20 | 通讯接口 |  | LAN、USB、100M Network Card |

## 2、随机部品标准配置

| NO. | 内 容 | Unit | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾感应装置 | set | 1 |
| 2 | 液表面感应装置 | set | 1 |
| 3 | 自动灭火装置 | set | 1 |
| 4 | 电极夹头 | set | 1 |
| 5 | 手控盒 | set | 1 |
| 6 | 标准工具及工具箱 | set | 1 |